POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Ćwiczenie projektowe nr 1 z Biopaliw

Projekt biogazowni rolniczo-utylizacyjnej

Rok akademicki: 2023/2024

Grupa projektowa: GP3

Data oddania projektu:6.05.2024

Prowadzący: Dr. Inż. M.Liebiocka

Wykonanał; Mikita Rymasheuski, Illia Petrykovets

Spis treści

Opis techniczny	3

1.1 	Podstawa opracowania	3

1.2 	Przedmiot i zakres opracowania	3

1.3 	Założenia projektowe	4

1.4 	Opis koncepcji przyjętego rozwiązania technologicznego	5

1.5          Opis wykorzystanych substratów	6

1.6          Opis urządzeń i procesów	7

1.7          Analiza ekonomiczna budowy i eksploatacji bioelektrowni	8

Część obliczeniowa .......................................................................................................................................................................... 9

1.1 Masa wsadu podana do komór fermentacji 1⁰ ...................................................................................................................9

1.2 Łączna masa wsadu podana do komór fermentacji 1⁰ .........................................................................................................9

1.3 Udział procentowy poszczególnych surowców w masie substratów ...................................................................................10

1.4 Założona liczba komór fermentacyjnych ..............................................................................................................................10

1.5 Masa surowców podanych do komór fermentacyjnych 1⁰ ..................................................................................................10

1.6 Wyznaczenie suchej masy wsadu podawanej do jednej komory fermentacyjnej ................................................................11

1.7 Łączna sucha masa wsadu podawana do jednej komory fermentacyjnej ............................................................................11

1.8 Wyznaczanie suchej masy organicznej wsadu podawanego do jednej komory fermentacyjnej .........................................12

1.9 Obliczenie suchej masy wsadu do jednej komory fermentacyjnej .......................................................................................12

1.10 Wyznaczanie masy wody procesowej potrzebnej do uzyskania wyznaczonej wartości stężenia suchej masy w komorze

fermentacyjnej ...........................................................................................................................................................................12

1.11 Masa wody doprowadzonej do komory w ciągu doby .......................................................................................................13

1.12 Sprawdzenie uwodnienia wsadu ........................................................................................................................................13

1.13 Wyznaczenie substancji organicznych nieprzekształconych w biogaz w komorze fermentacji..........................................14

1.14 Wyznaczenie pozostałości mineralnej po procesie fermentacji ........................................................................................ 14

1.15 Wyznaczenie masy wody procesowej ................................................................................................................................15

1.16 Wyznaczenie biomasy namnożonej w komorach ...............................................................................................................15

1.17 Masa wsadu podawana do komór fermentacyjnych 2⁰ .....................................................................................................15

- Wymiarowanie komór fermentacji ......................................................................................................................................... 16

  - Łączna objętość wsadu podawana do komór fermentacji 1⁰ w ciągu doby ........................................................................ 16

  - Objętość wsadu podawana do komory 2 ............................................................................................................................. 17

  - Objętość oraz obciążenie komór 1⁰ ładunkiem substancji organicznej ................................................................................17

  - Objętość jednej komory fermentacyjnej 1⁰ ..........................................................................................................................18

  - Objętość oraz obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń organicznych komory fermentacji 2⁰ ................................................18

  - Wymiarowanie komór fermentacji 1 ⁰ .................................................................................................................................19

  - Wymiarowanie komór fermentacji 2 ⁰ ................................................................................................................................ 21

  - Obliczenie produkcji biogazu w komorach fermentacji 1 i 2⁰............................................................................................... 22

  - Wartość energetyczna biogazu ............................................................................................................................................ 22

  - Ilość ciepła potrzebna do ogrzania wsadu podawanego do komór fermentacji ................................................................. 23

  - Straty ciepła przez ściany komór-ilość ciepła niezbędna do pokrycia strat przez ściany komry ...........................................23

  - Produkcja energii netto ........................................................................................................................................................24

  - Potencjalna produkcja energii w kogeneracji (elektrycznej i cieplnej) ……………………………………………………………………………..24

  - Zbiornik na odpady pofermentacyjne .................................................................................................................................. 24

# Opis techniczny

### 1.1 	Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest temat wydany przez prowadzącego, wytyczne oraz następujące normy i rozporządzenia:

-Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów,

-Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX 114 (2014/34/UE) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków zagrożonych wybuchem gazu,

- PN-70/N-01270/03 (wytyczne znakowania rurociągów),

- PN-EN-12464-1:2011. Światło i oświetlenie,

- Załącznik V, Rozdział III, Sekcja 3, ust. 1 – Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,

- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

## 1.2 	Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny bioelektrowni, pracującej na bazie substratów odpadowych i rolniczych. W projektowanej biogazowni do produkcji biogazu będą wykorzystywane odpady z produkcji kukurydzy oraz gnojowicy obornika kurzy.

Zakres opracowania obejmuje:

-bilans masowy substratów,

-bilans masowy produktów,

-bilans energetyczny produkcji biogazu,

-wymiarowanie poszczególnych elementów bioelektrowni,

-opracowanie koncepcji wykorzystania otrzymanego biogazu i zagospodarowania powstałego pofermentu,

#### 1.3 	Założenia projektowe

Przyjęte założenia projektowe parametrów technologicznych zostały przedstawione w tabeli 1, a charakterystyka substratów w tabeli 2.

Tabela 1. Założenia projektowe parametrów technologicznych

Tabela 2. Charakterystyka substratów

### 1.4 	Opis koncepcji przyjętego rozwiązania technologicznego

Projekt opiera się na wykorzystaniu trzech komór do przeprowadzenia fermentacji mokrej dwustopniowej w warunkach pozbawionych tlenu. Zakładamy, że pH biomasy będzie utrzymywane w przedziale 6,8-7,2. Do procesu używane są produkty rolnicze, takie jak kukurydza i obornik kurzy. Efektem ubocznym procesu jest biogaz, który składa się głównie z metanu, tlenku węgla, siarkowodoru oraz pary wodnej. Powstający poferment będzie wykorzystywany jako nawóz do pobliskich upraw. Cały proces fermentacji trwa 30 dni i odbywa się w kontrolowanych warunkach temperatury 37 °C.

Jedną z zalet tego rozwiązania jest stabilność procesu oraz mniejsze zużycie energii w porównaniu do technologii termofilowej. Biomasa w komorach jest stale mieszana za pomocą szybkobieżnych mieszadeł, co zapewnia równomierny rozkład temperatury.

Proces fermentacji składa się z czterech faz:

-hydroliza- polega na rozkładzie złożonych związków do prostszych. Substratami tego procesu są polimery (białka, polisacharydy, lipidy), a produktami- monomery (cukry, aminokwasy, kwasy tłuszczowe.

-faza kwaśna- fermentacja produktów hydrolizy do małocząsteczkowych lotnych kwasów organicznych i alkoholi z wytworzeniem dwutlenku węgla i wodoru.

-faza octanogenna- obejmuje przemiany kwasów organicznych, powstaje kwas octowy i wodór,

-faza metanogenna- tutaj powstaje metan dzięki octanom i gazom powstałym w poprzednich procesach.

Powstały biogaz zawiera pewne stężenie siarkowodoru i należy go oczyścić przed przetworzeniem na energię cieplną lub elektryczną. Do tego procesu przewidziano użycie tlenku żelaza, dzięki któremu można wytrącić siarkowodór bezpośrednio w komorze fermentacji. Biogaz po procesie fermentacji należy także osuszyć i odwodnić.

Biogaz zostanie przetworzony na energię cieplną i elektryczną w układzie kogeneracyjnym, który zasili pobliskie budynki.

##### 1.5 	Opis wykorzystanych substratów

Do zastosowania jako biomasy w projektowanej biogazowni przewiduje się 2 rodzaje substratów: kiszonka i gnojowica z obornika kurzy.

##### Kiszonka

Substrat zawiera 67% wody i jego roczna ilość na hektar wynosi 50 ton. Zawartość substancji organicznych to 90% suchej masy organicznej. Jego gęstość to 0,775 g/cm³. Aby zwiększyć efektywność tego substratu, konieczne jest poddanie go złożonemu procesowi obróbki wstępnej z użyciem kwasu siarkowego. Kiszonka będzie transportowana z upraw rolniczych oddalonych o 5 km od miejsca docelowego biogazowni.

##### Gnojowica z obornika kurzy

Substrat ma zawartość wody na poziomie 90%. Dostawa 100 sztuk pogłowia przewidziana jest na jeden dzień, a jednostkowa produkcja gnojowicy wynosi 28 dm³/d*szt. Zawartość substancji organicznych to 80% suchej masy organicznej, a gęstość wynosi 1 g/cm³.

W procesie fermentacji metanowej, zachodzącym głównie w przewodzie pokarmowym zwierząt, powstaje biogaz. Kał kurzy, oprócz niestrawionych składników paszy, zawiera również składniki endogenne, które powstały w wyniku procesów metabolicznych. Po fermentacji metanowej powstaje biogaz oraz substancja pofermentacyjna, zawierająca nieprzefermentowane składniki substratu, biomasę bakteryjną i inne metabolity.

Chociaż kał kurzy i substancja pofermentacyjna powstają w różnych miejscach, są podobnymi produktami, jeśli chodzi o składniki i proces ich powstawania. W przewodzie pokarmowym zwierząt proces trawienia paszy pozwala określić zawartość "strawnej substancji organicznej" (SSO), która jest równoważna "fermentującej substancji organicznej" (FSO) w komorze fermentacyjnej.

Gnojowica z obornika kurzy będzie transportowana bezpośrednio z gospodarstwa rolnego znajdującego się 10 km od planowanej biogazowni.

###### 1.6 	Opis urządzeń i procesów

Komory 1° i 2° zostały wybudowane z grubych blach stalowych o grubości 200 mm, a następnie ocieplone styropianem. Wewnętrzne ściany zabezpieczono płytami kwasoodpornymi. Umieszczono je na betonowym fundamencie, a także zaprojektowano schody prowadzące ponad zbiornikiem. W komorach zamontowano mechaniczne mieszadła szybkobieżne, które zapewniają równomierną temperaturę. Kanały zostały wykorzystane do wyprowadzenia pofermentu, biogazu i wprowadzenia substratu, co umożliwia optymalne warunki dla każdej fazy fermentacji.

Duży, biały zbiornik na biogaz został postawiony na betonowym fundamencie i wykonany z zbrojonych membran PVC. Przed wykorzystaniem biogazu do celów energetycznych konieczne jest jego oczyszczenie i osuszenie. Zbiornik na poferment zbudowano z żelbetu pokrytego dachem membranowym, a w jego wnętrzu zamontowano mechaniczne mieszadło zapobiegające osadzaniu się czynnika na dnie.

Wszystkie urządzenia oraz instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem muszą spełniać normy bezpieczeństwa określone przez dyrektywę Unii Europejskiej ATEX 114 (2014/34/UE) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (DZ.U. 2010.109.719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Proces produkcji biogazu składa się z kilku etapów, począwszy od magazynowania biomasy w zbiorniku wstępnym, aż po przetworzenie biogazu na energię cieplną i elektryczną w układzie kogeneracyjnym. Wszystko odbywa się zgodnie z surowymi normami bezpieczeństwa, aby zapewnić stabilność i wydajność procesu produkcji biogazu.

###### 1.7 	Analiza ekonomiczna budowy i eksploatacji bioelektrowni

Koszt budowy bioelektrowni o mocy od 400 do 500 kW wynosi od 8 do 14 milionów złotych. Jednakże inwestycja w taką biogazownię jest obarczona wysokimi kosztami i może być nieopłacalna w warunkach rynkowych. Dlatego kluczowym czynnikiem sukcesu takiej inwestycji jest uzyskanie znaczących dotacji zewnętrznych.

Inwestowanie w technologię biogazową staje się ekonomicznie uzasadnione, jeśli można otrzymać dofinansowanie na poziomie co najmniej 60-70% całkowitego kosztu inwestycji. Dotacje mogą pochodzić z programów takich jak "Energia dla wsi" lub "Agroenergia", gdzie pokrycie nawet 60% kosztów budowy bioelektrowni jest możliwe.

W rezultacie, taka sytuacja zmienia perspektywę inwestycji, sprawiając że staje się ona opłacalna i rentowna, co może przyczynić się do większej akceptacji projektu przez inwestorów.

###### 1. Część obliczeniowa

  - Masa wsadu podana do komór fermentacyjnych 1°

Qk=Lp*1000*p365 [𝑘𝑔/𝑑]

Qodp=pogłowie*jednostkowa produkcja*gęstość [𝑘𝑔/𝑑]

Gdzie:

Qk/g/odp- masa wsadu kiszonki/gnojowicy/obornika/odpadów [kg/d],

Lp- plon kukurydzy/liczba sztuk trzody, bydła, kur itp. [szt.],

P- powierzchnia uprawna [ha].

Qk=(50*20*1000)/365=2739,73 kg/d

Qodp=100 * 28 * 1 = 2800 kg/d

1.2 Łączna masa wsadu podanego do komór fermentacyjnych 1°

Qsurowca=Qk+QOdp[kg/d]

Qsurowca=2739,73+2800=5539,73[kg/d]

Gdzie:

Qk – masa kiszonki [kg/d],

QOdp – masa odpadów [kg/d].

1.3  Udział procentowy poszczególnych surowców w masie substratów

%K=QkQsurowca*100%

%odp=QodpQsurowca*100%

Gdzie:

Qk – masa wsadu kiszonki [kg/d],

QOdp – masa wsadu odpadów [kg/d],

Qsurowca – łączna masa wsadu [kg/d].

%k=2739,735539,73*100=50%

%odp=28005539,73*100=51%

1.4  Założenie liczby komór fermentacyjnych

n=3 szt.

Gdzie: n – liczba komór fermentacyjnych [szt.].

### 1.5  Masa surowców podanych do jednej komory fermentacyjnej 1°

Qk1=Qkn

Qodp1=Qodpn

Qk1=2739,733=913,24 kg/d

Qodp1=28003=933,33 kg/d

Gdzie:

Qk – masa wsadu kiszonki [kg/d],

QOdp – masa wsadu odpadów [kg/d],

n – liczba komór fermentacyjnych [szt.].

### 1.6  Wyznaczenie suchej masy wsadu podawanej do jednej komory fermentacyjnej 1°

Qk1,sm=Qk1*100-W100 [kg sm/d]

Qodp1,sm=Qodp1*100-W100 [kg sm/d]

Qk1,sm=913,24*100-67100=301,37 kg sm/d

Qodp1,sm=933,33*100-90100=93,33 kg sm/d

Gdzie:

Qk1 – masa kiszonki podana do jednej komory fermentacyjnej 1°[kg/d],

QOdp1 – masa odpadów podana do jednej komory fermentacyjnej 1°[kg/d],

QG1,sm – sucha masa wsadu kiszonki podawana do jednej komory fermentacyjnej 1°[kg sm/d],

QOdp1,sm – sucha masa wsadu odpadów podawana do jednej komory fermentacyjnej 1°[kg sm/d],

W – Zawartość wody/ uwodnienie substratu [%].

### 1.7  Łączna sucha masa wsadu podawana do jednej komory fermentacyjnej 1°

Qsurowiec,sm= Qk1,sm+ QOdp1,sm [kg sm/d]

Qsurowiec,sm=301,37+93,33=394,7 kgsm/d

Gdzie:

Qsurowiec,sm – łączna sucha masa wsadu podawana do jednej komory fermentacyjnej 1°[kg sm/d]

1.8  Wyznaczenie suchej masy organicznej wsadu podawanego do jednej komory fermentacyjnej

Qk1,smo=Qk1,sm*(smo100) [kg smo/d]

Qodp1,smo=Qodp1,sm*(smo100) [kg smo/d]

Qk1,smo=301,37*90100=271,23 kg smo/d

Qodp1,smo=93,33*80100=74,66 kg smo/d

Gdzie:

Qk1,smo – sucha masa organiczna wsadu kiszonki podawana do jednej komory

fermentacyjnej [kg smo/d]

QOdp1,smo – sucha masa organiczna wsadu odpadów  podawana do jednej komory fermentacyjnej

[kg smo/d]

smo –  zawartość substancji organicznych [%]

1.9  Obliczenie suchej masy organicznej wsadu do jednej komory fermentacyjnej 1°

Qsurowiec,smo= Qk1,smo+ Qodp1,smo [kg sm/d]

Qsurowiec,smo= 271,23+74,66=345,89 kg sm/d

Gdzie:

Qsurowiec,smo– sucha masa organiczna wsadu do jednej komory fermentacyjnej 1°

1.10 Wyznaczanie masy wody procesowej potrzebnej do uzyskania założonej wartości stężenia suchej masy w komorze fermentacyjnej

Mwoda=Qsurowiec,sm*n*100stężenie sm. w komorze-Qsurowca [kg/d]

Mwoda=394,7*3*10011-5539,73=5224,82 kg/d

Gdzie:

Qsurowiec,sm – łączna sucha masa wsadu podawana do jednej komory fermentacyjnej

1°[kg sm/d]

n – liczba komór fermentacyjnych [szt.]

stężenie sm w komorze- 11%

Qsurowca – łączna masa wsadu [kg/d].

1.11 Masa wody doprowadzonej wraz z odpadami w ciągu doby

𝑀𝑤𝑜𝑑𝑎 𝑤 𝑠𝑢𝑟𝑜𝑤𝑐𝑢 = 𝑄k∗ 𝑊k + 𝑄𝑂𝐷𝑃 ∗ 𝑊𝑂𝐷𝑃 [𝑘𝑔/𝑑]

𝑀𝑤𝑜𝑑𝑎 𝑤 𝑠𝑢𝑟𝑜𝑤𝑐𝑢 = 2739,73 ∗ 0,67 + 2800 ∗ 0,9 = 4355,6 𝑘𝑔/𝑑

Gdzie:

Qk – masa wsadu kiszonki [kg/d],

QOdp – masa wsadu odpadów [kg/d],

Wk- zawartość wody we wsadzie kiszonki (0,67),

Wodp- zawartość wody we wsadzie odpadów (0,9).

1.12 Sprawdzenie uwodnienia wsadu

Wwsadu=Mwoda+Mwoda w surowcuMwoda+Mwoda w surowcu+Qsurowiec,sm*n  [%]

Wwsadu=5224,82+435561,915224,82+435561,91+394,7*3=0,997=100%

Gdzie:

Mwoda-masa wody procesowej [kg/d]

Mwoda w surowcu- masa wody doprowadzonej wraz z odpadami w ciągu dobry [kg/d]

Qsurowiec,sm – łączna sucha masa wsadu podawana do jednej komory fermentacyjnej 1°[kg sm/d]

n – liczba komór fermentacyjnych [szt.].

Fermentacja 2°

1.13 Wyznaczenie substancji organicznych nieprzekształconych w biogaz w komorze fermentacji1°

𝑃𝑜𝑟𝑔1° = (𝑄𝑠𝑢𝑟𝑜𝑤𝑖𝑒𝑐, 𝑠𝑚𝑜 ∗ 𝑛) ∗ (1 − 𝜂𝑢𝑠.𝑜𝑟𝑔) [𝑘𝑔/𝑑]

𝑃𝑜𝑟𝑔1° = (394,7 ∗ 3) ∗ (1 − 0,55) = 466,43  𝑘𝑔/𝑑

Gdzie:

Qsurowiec,smo– łączna sucha masa organiczna wsadu do jednej komory fermentacyjnej 1°[kg/d]

n – liczba komór fermentacyjnych [szt.].

ηus.org- sprawność usuwania związków organicznych- 55 %

1.14 Wyznaczenie pozostałości mineralnej po procesie fermentacji 1°

𝑃𝑚𝑖𝑛 = (𝑄𝑠𝑢𝑟𝑜𝑤𝑖𝑒𝑐, 𝑠𝑚 ∗ 𝑛) − (𝑄𝑠𝑢𝑟𝑜𝑤𝑖𝑒𝑐, 𝑠𝑚𝑜 ∗ 𝑛) [𝑘𝑔/𝑑]

𝑃𝑚𝑖𝑛 = (394,7 ∗ 3) − (345,89 ∗ 3) = 146,43 𝑘𝑔/𝑑

Gdzie:

Qsurowiec,sm – łączna sucha masa wsadu podawana do jednej komory fermentacyjnej 1°[kg sm/d], Qsurowiec,smo– łączna sucha masa organiczna wsadu do jednej komory fermentacyjnej 1°[kg/d]

n – liczba komór fermentacyjnych [szt.].

1.15 Wyznaczenie masy wody procesowej

Mwodaproc=Qsurowiec,sm*n*100-s.m komoras.m komora [𝑘𝑔/𝑑]

Mwodaproc=394,7*3*100-0,110,11=118,2 𝑘𝑔/𝑑

Gdzie:

Qsurowiec,sm – łączna sucha masa wsadu podawana do jednej komory fermentacyjnej 1°[kg sm/d],

n – liczba komór fermentacyjnych [szt.].

s.m komora- stężenie suchej masy w komorze fermentacji [%]- 11 %

1.16 Wyznaczenie biomasy namnożonej w komorach 1°

𝑁𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎=𝜂𝑢𝑠.𝑜𝑟𝑔∗𝑥∗ (𝑄𝑠𝑢𝑟𝑜𝑤𝑖𝑒𝑐,𝑠𝑚𝑜 ∗ 𝑛) [𝑘𝑔/𝑑]

𝑁𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎=0,55∗0,1∗ (345,89 ∗ 3)=57,07 𝑘𝑔/𝑑

Gdzie:

x- współczynnik przyrostu biomasy- 0,1 kg/kg

ηus.org-sprawność usuwania związków organicznych- 55%

Qsurowiec,smo– łączna sucha masa organiczna wsadu do jednej komory fermentacyjnej 1°[kg/d]

n – liczba komór fermentacyjnych [szt.].

1.17 Masa wsadu podawana do komór fermentacyjnych 2°

𝑄2𝑠𝑢𝑟𝑜𝑤𝑖𝑒𝑐 = 𝑃𝑜𝑟𝑔1° + 𝑃𝑚𝑖𝑛 + 𝑀𝑤𝑜𝑑𝑎𝑝𝑟𝑜𝑐 + 𝑁𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 [𝑘𝑔/𝑑]

𝑄2𝑠𝑢𝑟𝑜𝑤𝑖𝑒𝑐 = 466,95 + 146,43 + 57,07 + 118,2 = 788,65 𝑘𝑔/𝑑

Gdzie:

Q2surowiec-masa wsadu do komory 2°[ kg/d]

Porg1°- substancje organiczne nieprzekształcone w biogaz w komorze fermentacji 1°[kg/d]

Pmin-pozostałość mineralna [kg/d]

Mwodaproc- woda procesowa [kg/d]

Nbiomasa- biomasa namnożona [kg/d]

2. Wymiarowanie komór fermentacji

2.1 Łączna objętość wsadu podawanego do komór fermentacji 1° w ciągu doby

𝑉1𝑠𝑢𝑟𝑜𝑤𝑖𝑒𝑐 = 𝑉𝑘 + 𝑉𝑔 + 𝑉𝑜𝑑𝑝 + 𝑉𝑤𝑜𝑑𝑎𝑝𝑟𝑜𝑐 [m3/𝑑[

V1surowiec-objętość wsadu podawanego do komory fermentacji [m³/d]

Vk/g/odp/wodaproc- objętość kiszonki/gnojowicy/odpadu/wody procesowej [m³/d]

Objętość poszczególnych substratów

Vk,odp=Qk,odpρ*1000 [m3/d]

Vk=27390,775*1000=3,54 m3/d

Vodp=93,331*1000 =0,0933 m3/d

Vwoda.proc=Mwoda1000 [m3/d]

Vwoda.proc=5224,821000 =5,225 m3/d

Gdzie:

Qk/g/odp– masa wsadu podawana do komór fermentacji 1° [kg/d],

Mwodaproc-masa wody procesowej potrzebnej do uzyskania założonej wartości stężenia suchej masy w komorze fermentacji kg/d

p- gęstość substratu [g/cm³]

𝑉1𝑠𝑢𝑟𝑜𝑤𝑖𝑒𝑐 = 3,54 + 0,0933 + 5,225 = 8,858 𝑚3/𝑑

2.2 Objętość wsadu podawana do komory 2°

V2surowiec=Q2surowiecPwsadu [m3/d]

Gdzie:

Q2surowiec-masa wsadu do komory 2° [ kg/d],

Pwsadu- gęstość wsadu- przyjęto 1000 kg/m ³

V2surowiec=788,631000=0,789 m3/d

2.3 Objętość oraz obciążenie komór 1° ładunkiem substancji organicznej

𝑉𝐾𝑂𝑀 = 𝑉1𝑠𝑢𝑟𝑜𝑤𝑖𝑒𝑐 ∗ 𝑡 [𝑚3]

Arz=Qsurowiec,smoVkom [kg smo/m3 d]

𝑉𝐾𝑂𝑀 = 8,858 ∗ 40=354,32 [𝑚3]

Arz=345,89354,32=0,976 kg smo/m3 d

Gdzie:

t-czas zatrzymania w komorze fermentacji 1° [d],

Vkom-objętość komór 1°𝑚3 ,

Arz1-obciążenie komór 1° ,

𝑚 ∗𝑑

Qsurowiec,smo– łączna sucha masa organiczna wsadu do jednej komory fermentacyjnej 1°[kg/d]

2.4 Objętość jednej komory fermentacyjnej 1°

Vkom1=Vkomn [m3

Vkom1=354,323=118,11 m3

Gdzie:

Vkom - objętość komór 1° 𝑚3

n – liczba komór fermentacyjnych [szt.]

2.5 Objętość oraz obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń organicznych komory fermentacji 2°

𝑉𝐾𝑂𝑀2 = 𝑉2𝑠𝑢𝑟𝑜𝑤𝑖𝑒𝑐 ∗ 𝑡2 [𝑚3]

Arz=Porg 1°+NbiomasaVkom2 [kg smo/m3 d]

𝑉𝐾𝑂𝑀2 = 0,780 ∗ 40 = 31,2 𝑚³

Arz=466,95+57,0731,2=16,8 kg smo/m3 d

Gdzie:

Porg1°- substancje organiczne nieprzekształcone w biogaz w komorze fermentacji 1°[kg/d],

Nbiomasa- biomasa namnożona [kg/d].

t2-czas zatrzymania w komorze fermentacji 2° [d].

2.6 Wymiarowanie komór fermentacji 1°

Promień komory

Rk=3a*Vkom12*π [m]

Rk=31,02*118,112*π=2,7 m

Gdzie:

α - współczynnik zwiększający ze względu na niepełne wykorzystanie teoretycznej objętości komory= 1,02

Vkom-objętość komór 𝑚3.

Wysokość części cylindrycznej

h1=Vkom1π*Rk2 [m]

h1=118,11π*(2,7)2=5,2 m

Założenie wysokości części martwej i części stożkowej komory

ℎ2 = 0,4 − 0,7𝑚 = 0,5 𝑚

ℎ3 = 1,0 − 1,5 𝑚 = 1 𝑚

Całkowita wysokość komory fermentacji

ℎ𝑘1 = ℎ1 + ℎ2 + ℎ3 [𝑚]

ℎ𝑘1 = 5,2 + 1 + 0,5 = 6,7 𝑚

Rzeczywista objętość komory

Vrzecz=π*Rk2*h1+h2+13*π*Rk2*h3 [m2]

Vrzecz=(3,14*2,72*5,2+0,5+13*3,14*2,72*1=138,1 m2

Powierzchnia ścian komory

F1ścian=2*π*Rk*h1+h2+π*Rk*h32+Rk2+π*Rk2 [m2]

F1ścian=2*3,14*2,7*5,02+0,5+2,7*3,14*12+2,72+3,14*2,72=140,9 m2

2.7 Wymiarowanie komór fermentacji 2°

Promień komory

Rk=3a*Vkom22*π [m]

Rk=31,02*31,22*3,14=1,7 m

Wysokość części cylindrycznej

h1=Vkom2π*Rk2 [m]

h1=31,23,14*(1,7)2=3,4 m

Założenie wysokości części martwej i stożkowej komory

ℎ2 = 0,4 − 0,7𝑚 = 0,5 𝑚

ℎ3 = 1,0 − 1,5 𝑚 = 1 𝑚

Całkowita wysokość komory fermentacji

ℎ𝑘2 = ℎ1 + ℎ2 + ℎ3 [𝑚]

ℎ𝑘1 = 3,4+ 1 + 0,5 = 4,9 𝑚

Rzeczywista objętość komory

Vrzecz=π*Rk2*h1+h2+13*π*Rk2*h3 [m2]

Vrzecz=(3,14*1,72*3,4+0,5+13*3,14*1,72*1=38,4 m2

Powierzchnia ścian komory

F1ścian=2*π*Rk*h1+h2+π*Rk*h32+Rk2+π*Rk2 [m2]

F1ścian=2*3,14*1,7*3,4+0,5+1,7*3,14*12+1,72+3,14*1,72=61,2 m2

3.1 	Obliczenie produkcji biogazu w komorach fermentacji 1° i 2°

Qbkodp=Qk1,smoodp1,smo*Yb*ηus.org1|2m3d

Gdzie:

Qsurowiec,smo– łączna sucha masa organiczna wsadu do jednej komory fermentacyjnej 1°[kg/d]

Yb- współczynnik wydajności biogazu (kiszonka-0,6 obornik kurzy-0,35)

ηus.org1-sprawność usuwania związków organicznych-1° 55%, 2°-0,2

Ilość produkowanego biogazu:

Substrat 1- kiszonka

Komora 1°- 271,23*0,6*0,55=89,5 [m³/d]

Komora 2°- 271,23*0,6*0,2=32,6 [m³/d]

Substrat 2- obornik kurzy

Komora 1°- 74,66*0,35*0,55=14,4 [m³/d]

Komora 2°- 74,66*0,35*0,2=5,2 [m³/d]

Qb=89,5*3+32,6+14,4*3+5,2=346,5 m³/d

3.2 Wartość energetyczna biogazu

E=Qb*e*(CCH4/100) [kWh/d]

Gdzie:

Qb – dobowa produkcja biogazu biogazu [m3/d]

e – wartość opałowa metanu 10 [kWh/m3]

CCH4 – stężenie metanu w biogazie 57 [%]

E=349,5*10*57/100=1992,2 [kWh/d]

3.3 Ilość ciepła potrzebne na ogrzanie wsadu podawanego do komór fermentacji

Qc=m*c*ΔT [kWh/d]

Gdzie:

m – masa wsadu surowcowego komór fermentacji 1° wraz z wodą dodaną (Mwoda+Qsurowiec)

c – ciepło właściwe wsadu 0,00116 [kWh/kgK]

ΔT – różnica temperatury pomiędzy temperaturą panującą w komorze, a temperaturą wsadu K.

Qc=(5224,82+5539,73)*0,00116*(35-7,6)=342,1 [kWh/d]

3.4 Straty ciepła przez ściany komór – ilość ciepła niezbędna do pokrycia strat przez ściany komory

Komora  1°

QSTR1 = n*24*k*F1ścian*(tf-tz) [kcal/d]

QSTR1=3*24*1*185,5*(35-7,6)=365954,4 [kcal/d]

Komora  2°

QSTR2 = n*24*k*F2ścian*(tf-tz) [kcal/d]

QSTR2=1*24*1*69,7*(35-7,6)= 45834,72[kcal/d]

Gdzie:

m – ilość komór fermentacji

tf – temperatura fermentacji

tz – 7,6 średnia temperatura

k – współczynnik przenikania ciepła przez ścianę [1 kal/m2 h°C]

Założono lokalizację biogazowni w Pruszkowie w strefie III

QSTR=365954,4+45834,72= 503485,5 [kcal/d] =585,5 [kWh/r]

3.5  Produkcja energii netto

Enetto=E-(Qc-Qstr) [kWh/d] ->[kWh/r]

Enetto=1992,2-(342,1+585,5)=1064,6[ kWh/d] -> 388579 [kWh/a]

3.6 Potencjalna produkcja energii w kogeneracji (elektrycznej i cieplnej)

Założono, że z 1 m3 można uzyskać 2,1 kWh energii elektrycznej (Ece) oraz 2,9 kWh energii cieplnej (En)

Ece =Qb*2,1*365 kWh/r =349,5*2,1*365=267891,8 [kWh/r]

En= Qb*2,9*365 kWh/r=349,5*2,9*365=369945,8 [kWh/r]

3.7 Zbiornik na odpady pofermentacyjne

Ilość odpadów pofermentacyjnych

Vodp poferm=Qodp pofermPodp poferm*t m3

Gdzie:

Podp poferm- gęstość odpadów pofermentacyjnych- 960 kg/m³,

t-czas zatrzymania pofermentu 25-35 d-przyjęto 30 dni,

Qodp poferm-masa odpadów pofermentacyjnych [kg/d].

𝑄𝑜𝑑𝑝,𝑝𝑜𝑓𝑒𝑟𝑚 = 𝑃𝑜𝑟𝑔2 + 𝑃𝑚𝑖𝑛2 + 𝑀𝑤𝑜𝑑𝑎𝑝𝑟𝑜𝑐2 + 𝑁𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 [kg/d]

Gdzie:

Porg2- substancje organiczne, które nie uległy konwersji w biogaz w komorze 2°,

Pmin2- pozostałość mineralna,

Mwoda proc2-woda procesowa,

N biomasa2-biomasa namnożona w komorze 2.

𝑃𝑜𝑟𝑔2 = (𝑃𝑜𝑟𝑔1 + 𝑁𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎) ∗ (1 − 𝜂𝑢𝑠𝑜𝑟𝑔2) [kg/d]

Gdzie:

Porg1-substancje organiczne nieprzekształcone w biogaz w komorze fermentacji 1°

[kg/d],

N biomasa- biomasa namnożona w komorze 1° [kg/d],

ηus org-sprawność usuwania związków organicznych w komorze 2 °  [%].

𝑝𝑚𝑖𝑛2 = (𝑄𝑠𝑢𝑟𝑜𝑤𝑖𝑒𝑐,𝑠𝑚 ∗ 𝑛) − (𝑄𝑠𝑢𝑟𝑜𝑤𝑖𝑒𝑐,𝑠𝑚𝑜 ∗ 𝑛)[kg/d]

Gdzie:

n- założona liczba komór fermentacyjnych,

Qsurowiecsm-łączna masa surowców poddawanych fermentacji 1° [kg/d],

Qsurowiecsmo-łączna sucha masa organiczna surowców poddawanych fermentacji 1°.

Mwoda proc2=Qsurowiec,sm*n*100-s.m. komoras.m. komora [kg/d]

𝑁𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 = 𝜂𝑢𝑠𝑜𝑟𝑔2 ∗ 𝑥 ∗ (𝑄𝑠𝑢𝑟𝑜𝑤𝑖𝑒𝑐,𝑠𝑚𝑜 ∗ 𝑛) [kg/d]

𝑁𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎2 = 0,2*0,1*(345,89*1)=6,9  𝑘𝑔/𝑑

𝑀𝑤𝑜𝑑𝑎𝑝𝑟𝑜𝑐=394,7*1*100-1111  = 3193,5 𝑘𝑔/𝑑

𝑝𝑚𝑖𝑛2 = (394,7*3)-(345,89*3)=146,43 𝑘𝑔/𝑑

𝑝𝑜𝑟𝑔2 = (466,95+57,07)*(1-0,2)=327,9 k𝑔/𝑑

𝑄𝑜𝑑𝑝𝑝𝑜𝑓𝑒𝑟𝑚 = 327,9+146,43+3193,5+6,9=51214,8 𝑘𝑔/𝑑

𝑉𝑜𝑑𝑝𝑝𝑜𝑓𝑒𝑟𝑚=51214,8960*30=1600,5 𝑚³

Promień zbiornika

rz =3Vodp poferm2*pi = 31600,52*3,14 =6,3m

Wysokość czynna zbiornika

##### hcz=V odp pofermpi*rz2=1600,53,14*6,32=12,8 m

Wysokość części martwej

Hm=0,5 – 0,8 m  przyjęto 0,5 m

Całkowita wysokość zbiornika

Hz=hcz+hm=12,8+0,5=13,3 m

Objętość rzeczywista zbiornika na odpady pofermentacyjne

##### 𝑉𝑜𝑑𝑝 𝑝𝑜𝑓𝑒𝑟𝑚,𝑟𝑧 = 3,14*6,32*13,3=1657,5 m3

Odwadnianie pofermentu

Objętość odpadów pofermentacyjnych odwodnionych powstających w ciągu doby

Vp=Qodp poferm,sm*100qp*100-Wp[m3d]

Gdzie:

Qodp poferm,sm - sucha masa odpadów pofermentacyjnych

𝑄𝑜𝑑𝑝𝑝𝑜𝑓𝑒𝑟𝑚,𝑠𝑚 = 𝑝𝑜𝑟𝑔2 + 𝑝𝑚𝑖𝑛2 + 𝑁𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎2 = 327,9 + 146,43 + 6,9 = 481,23 𝑘𝑔/𝑑

𝑉𝑝 =481,23*1001050*100-70=1,53 m3/d